1.0 	 	HYPE SONNENSCHUTZlamellen

Das Lamellensystem besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen

der Legierung EN AW-6060-T66 (AlMgSi0,5).

Mittels Konsolen werden Pfostenprofile oberhalb der zu verschattenden

Fenster-/ Fassadenfläche montiert. In den Pfostenprofilen sind

Kunststoffhalter eingebracht, die dazu dienen die Neigung der Lamellen

und deren Achsabstand untereinander festzulegen.

Die Aluminiumprofile haben unterseitig eine C-Aufnahme. Dadurch können die Lamellen an jeder beliebigen Stelle in die Kunststoffhalter aufgelegt und eingeclipst werden.

- TEXTBAUSTEIN ANORDUNG (AUSWAHL)

Der Einbau der Lamellen erfolgt vertikal vor der Fassade.

Der Einbau der Lamellen erfolgt horizontal auskragend.

- TEXTBAUSTEIN ECKAUSFÜHRUNG

- Die Lamellen in den Ecken werden mit Lamellenecken geschlossen.

- Die Lamellen in den Ecken bilden eine offene Ecke.

- Die Lamellen in den Ecken sind frei auskragend mit Gehrungsschnitt.

- Ggf. Projektbezogener Konstruktionsaufbau

Gebäudespezifisch…

Als besondere Anforderung…

Im Detail ist folgender Aufbau...

etc.

Alle Dübel, Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagen(Feld)länge	:	mm

Anlagen(Feld)breite	:	mm

Gesamtfläche	:	m²

Anzahl	:	Stück

(bei unterschiedlichen und/oder

mehreren Feldern, bzw.

Fassadenabschnitten)

Lamelle	:	FL-C [Querschnitt]

Lamellenform	:	C / Z-förmig (Auswahl)

Lamellenraster	:	mm

Lamellenreihen	:	Stück

(Auswahl 1)

Lamellenanordnung	:	horizontal auskragend

Auskragung	:	mm

Anzahl Lamellenreihen	.	Stück

(Auswahl 2)

Lamellenanordnung	:	vertikal vor der Fassade

als Lamellenband

Anzahl Lamellenreihen	.	Stück

Pfostenprofil	:	FL-P [Querschnitt]

Länge:

Achsmaß Pfostenprofil	:	1.250mm (Standard)

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Sonnenschutzlamellen, TYP FL-C [Querschnitt]

oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________