1.0 	 	HYPE GLASlamellen – TYP G1

Das Lamellensystem besteht aus stranggepressten Aluminiumpfostenprofilen,

der Legierung EN AW-6060-T66 (AlMgSi0,5). Zwischen den Pfostenprofilen

werden drehbar gelagerte Glaslamellen angeordnet, die mittels Stellmotor

bewegt werden können.

- TEXTBAUSTEIN ANORDUNG (AUSWAHL)

Der Einbau der Lamellen erfolgt vertikal stehend.

Der Einbau der Lamellen erfolgt horizontal liegend.

Der Einbau der Lamellen erfolgt horizontal auskragend.

- TEXTBAUSTEIN UNTERKONSTRUKTION

Die Glaslamelle wird mit Punkthaltern auf Glasträger geschraubt, die auf einer tragenden Welle zwischen den Pfostenprofilen montiert ist. Die Lagerung der Glaslamelleneinheit (Glas und Trägerwelle) erfolgt in Kunststoffgleitlagern.

- TEXTBAUSTEIN AUSFÜHRUNG MIT MOTOR UND SCHUBSTANGE

Mittels 230V Stellmotor können die Lamellen in einem Drehbereich

von ca. 120° verfahren werden und bieten eine optimale Regulierung

der Funktionen Beschattung (sommerlicher Wärmeschutz) und freie Sicht, nach außen mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Lichtlenkung. Die einzelnen Lamellen sind dabei über eine Schubstange miteinander verbunden. Je nach Steuerabschnitt (Länge der Schubstange) werden die Lamellen über den Stellmotor gemeinsam bewegt.

- TEXTBAUSTEIN AUSFÜHRUNG MIT MOTOR UND GETRIEBE

Mittels Getriebeeinheiten können die Lamellen in einem Drehbereich

von ca. 180° verfahren werden. Dies bietet eine optimale Regulierung

der Funktionen Beschattung (sommerlicher Wärmeschutz) und freie Sicht, nach außen mit der zusätzlichen Möglichkeit zur Lichtlenkung bei vertikal stehenden Lamellen. Die Ansteuerung erfolgt mit einem 230V Stellmotor.

- TEXTBAUSTEIN AUSFÜHRUNG STARR

Mittels Konsolen werden die Lamellen in einem vorher gewählten Winkel

starr montiert. Die Funktionen Beschattung (sommerlicher Wärmeschutz) und freie Sicht, müssen vor der Ausführung gebäudespezifisch ermittelt und festgelegt werden.

- Ggf. Projektbezogener Konstruktionsaufbau

Gebäudespezifisch…

Als besondere Anforderung…

Im Detail ist folgender Aufbau...

etc.

Alle Dübel, Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagen(Feld)länge	:	mm

Anlagen(Feld)breite	:	mm

Gesamtfläche	:	m²

Anzahl	:	Stück

(bei unterschiedlichen und/oder

mehreren Feldern, bzw.

Fassadenabschnitten)

Glaslamelle	:	VSG-XXX

Abmessungen	:	 x mm

Lamellenraster	:	mm

Lamellenreihen	:	Stück

Lamellenanordnung	:	horizontal (Auswahl)

vertikal

horizontal auskragend

Pfostenprofil	:	z.B. 100x60mm (nach Statik)

Länge: z.B. 4.500mm

Achsmaß Pfostenprofil	:	mm

Motor 230V	:	Stück

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Glaslamellen, TYP G1 oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________