1.0 	 	HYPE KLAPPLADEN

Fassadenverkleidung mit Klappladen. Das System besteht aus den

Komponenten Konsolen, Schiene, Klapprahmen und der Antriebseinheit.

Klappladen öffnen und schließen in vertikaler Richtung. Dabei verfahren

die Rahmenelemente von unten, aus der geschlossenen Parkposition,

nach oben in die geöffnete Stellung. Die beiden Rahmenelemente bilden

dabei ein Dreieck.

Die Befestigung der vertikalen Schienenprofile am Baukörper erfolgt mit

Konsolen. Die Antriebseinheit ist in einer Traverse integriert, die oben am

Rahmen montiert ist. Der Motor ist über einen Revisionsdeckel zugänglich.

Aus Sicherheitsgründen verriegelt der Klappladen in der geschlossenen

Stellung. Zusätzlich hebelt der Klappladen während des Schließvorgangs

bei Hinderniskontakt automatisch aus.

Systemaufbau

Über Konsolen sind systemeigene Schienenprofile am Baukörper befestigt. Innerhalb dieser Schienen verfahren die Schlitten, an denen der untere

Rahmen montiert ist.

Die Antriebseinheit ist komplett in der oberen Quertraverse integriert. Über

eine Welle werden die Antriebseinheiten der Schlitten mechanisch

synchronisiert, somit ist ein verkanten der Elemente ausgeschlossen.

Die Rahmenelemente können mit den verschiedensten Materialien beplankt

werden, z.B. Bleche, Streckmetall, Faserzement- und HPL-Platten.

Die Klappladen können mittels 230 V Elektromotor stufenlos verfahren werden.

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagenhöhe	:	ca. mm

Anlagenbreite	:	ca. mm

Gesamtfläche	:	ca. m²

Anzahl	:	Stück

Elementbreite	:	mm

Elementhöhe	:	mm

Anzahl Elemente	:	Stück

Rahmen	:	Rechteckrahmen nach Statik

Rahmenfüllung	:	Streckmetall / Lochblech, etc.

Material	:	Aluminium, etc.

Teilung				:	2 Stück Rahmen, je Element

Motor 230V	:	 Stück

Steuerabschnitt:	:	 Stück

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Klappladen, TYP XXX oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________