1.0 	 	HYPE FASSADENlamellen

Das Lamellensystem besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen

der Legierung EN AW-6060-T66 (AlMgSi0,5).

Mittels Winkeln oder Konsolen werden Pfostenprofile vor der zu

verkleidenden Fassadenfläche montiert. In den Pfostenprofilen sind

Kunststoffhalter eingebracht, die dazu dienen die Neigung der Lamellen

und deren Achsabstand untereinander festzulegen.

Die Aluminiumprofile haben unterseitig eine C-Aufnahme. Dadurch können die Lamellen an jeder beliebigen Stelle in die Kunststoffhalter aufgelegt und eingeclipst werden.

- TEXTBAUSTEIN ANORDUNG (AUSWAHL)

Der Einbau der Lamellen erfolgt vertikal.

Der Einbau der Lamellen erfolgt horizontal.

- TEXTBAUSTEIN UNTERKONSTRUKTION MIT WÄRMEDÄMMUNG

Auf den „Beton“-Flächen sind Mineralfaserdämmplatten, WLG 035, Dämmstärke: 160mm, außenseitig schwarz kaschiert, Feuerwiderstandsklasse A2 zu verwenden. Diese sind nach Herstellervorschrift lückenlos und dicht gestoßen einzubauen.

(Die Beschreibung versteht sich als Beispiel.)

- TEXTBAUSTEIN ERGÄNZUNG INSEKTENSCHUTZGITTER

Als Insektenschutz wird zwischen die Trägerprofile ein Drahtgewebe aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche unbehandelt, MW 1,4mm, Drahtstärke 0,22mm (Achtung Auswahl:) als Rollenware / als Winkelrahmen eingebaut.

(Die Beschreibung versteht sich als Beispiel.)

- TEXTBAUSTEIN ECKAUSFÜHRUNG

- Die Lamellen in den Ecken werden mit Lamellenecken geschlossen.

- Die Lamellen in den Ecken bilden eine offene Ecke.

- Die Lamellen in den Ecken werden mit einem Winkelblech geschlossen.

- Die Lamellen in den Ecken sind frei auskragend mit Gehrungsschnitt.

- Ggf. Projektbezogener Konstruktionsaufbau

Gebäudespezifisch…

Als besondere Anforderung…

Im Detail ist folgender Aufbau...

In der Lamellenfläche ist eine 1-flg. / 2-flg. Türe vorzusehen. Diese muss um 180° (sichtbare Scharniere) / 90° (nicht sichtbare Scharniere) schwenkbar sein.

etc.

Alle Dübel, Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl.

Leistungsumfang / technische Daten:

Anlagen(Feld)länge	:	mm

Anlagen(Feld)breite	:	mm

Gesamtfläche	:	m²

Anzahl	:	Stück

(bei unterschiedlichen und/oder

mehreren Feldern, bzw.

Fassadenabschnitten)

Lamelle	:	FL-C [Querschnitt]

Lamellenform	:	C / Z-förmig (Auswahl)

Lamellenraster	:	mm

Lamellenreihen	:	Stück

Lamellenanordnung	:	horizontal / vertikal (Auswahl)

Pfostenprofil	:	FL-P [Querschnitt]

Länge: mm

Achsmaß Pfostenprofil	:	1.250mm (Standard)

Oberfläche	:	natur eloxiert, E6/EV1

(Auswahl)					RAL____

Fabrikat:	HYPE Fassadenlamellen, TYP FL-C [Querschnitt]

oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:	________________________________

XXX Stück			EP.:____________ GP.:____________